FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UFPA

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA E CIRCUITOS ELÉTRICOS

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II

ALUNOS:_________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

EXPERIÊNCIA 9

Figuras de Lissajou

Objetivo: Observar, experimentalmente, as figuras de Lissajou. Medir a defasagem entre dois sinais de mesma freqüência e encontrar a freqüência desconhecida de um sinal a partir de um sinal padrão, utilizando as figuras de Lissajous no osciloscópio.

Fundamento Teórico

A composição gráfica de dois movimentos ondulatórios, um na horizontal e outro na vertical, resulta na chamada Figura de Lissajous. Quando os sinais têm freqüências diferentes obtemos composições do tipo mostradas na figura1. A figura 1(a), por exemplo, resultou da composição de um sinal na horizontal de determinada freqüência com outro na vertical com o dobro da freqüência. Em relação ao número de tangências ou lóbulos que aparecem na figura dá-se o inverso, ou seja, na horizontal temos dois pontos de tangência contra um na vertical.

- (b) 	            (c)			   (d)

Figura 1: Figuras de Lissajou com frequências diferentes: (a) 2FH = 1FV,   (b) 3FH = 1FV   e   (c) 3FH = 2FV.

A figura 1(d) mostra como é feita essa composição para o caso de dois sinais onde um tem o dobro da freqüência do outro.

Portanto, podemos estabelecer uma relação inversa entre as freqüências dos dois sinais e o número de tangências nos lóbulos. Matematicamente escrevemos

(1)

Onde

fV = freqüência do sinal projetado no eixo vertical

fH = freqüência do sinal projetado no eixo horizontal

NH = número de tangências na horizontal (número de lóbulos)

NV = número de tangências na vertical (número de lóbulos)

Para medirmos a freqüência do sinal desconhecido, basta aplicá-lo em uma das entradas do osciloscópio e na outra entrada aplica-se o sinal de freqüência conhecida (freqüência padrão). Da figura de lissajou obtida na tela, determina-se NV e NH e aplica-se a relação inversa vista na equação (1) para calcular a freqüência desconhecida.

OBSERVAÇÃO: os gráficos de Lissajous podem ser estáticos (ou seja, se fecham numa figura visível) e assim, o número de tangências é igual ao número de lóbulos da curva. Entretanto, existem casos em que a curva apresenta pontos singulares (observados através de curvas abertas) e nesta situação, a contagem de tangências não é feita mais pelo número de lóbulos, neste caso, um lóbulo conta como duas tangências. Alguns desses casos aparecem na figura 2.

Figura 2: oscilograma de composição de sinais.

Para dois sinais senoidais de mesma freqüência teremos na tela do osciloscópio uma elipse, um círculo ou uma reta, como figura de lissajou, que nos permite encontrar a defasagem entre os dois sinais conforme mostra a figura 3. Nesta figura temos a composição das projeções de dois sinais defasados e a elipse resultante.

Quando a defasagem varia de 0o a 90º a elipse é inclinada para a direita, variando de uma reta até um círculo e quando a defasagem varia de 90º a 180o a elipse é inclinada para a esquerda variando de um círculo até uma reta. Isso também pode ser observado na figura 2.

Para determinarmos a defasagem através da elipse obtida, basta obter o valor de 2a e de 2b, onde a representa a distância entre o centro da elipse e o ponto onde esta corta o eixo y e b representa a distância entre o centro da elipse e o ponto máximo da figura no eixo y. Para calcular a defasagem utilizamos a relação

Figura 3: Elipse resultante da composição das projeções de dois sinais defasados.

##### PARTE PRÁTICA

OBSERVAÇÕES INICIAIS

ANTES DA MONTAGEM DE QUALQUER EXPERIÊNCIA É IMPORTANTE TESTAR A CONTINUIDADE DE CADA CABO UTILIZADO NA CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS

EM TODAS AS MEDIDAS EFETUADAS, NÃO SE ESQUEÇA DE ANOTAR A UNIDADE USADA.

EM QUALQUER MEDIDA USE SEMPRE DUAS CASAS DECIMAIS, FAZENDO O DEVIDO ARREDONDAMENTO.

Equipamento: Osciloscópio; gerador de sinal; transformador:110/12V ou 220/12V (conforme a rede).

Componentes: Capacitor: 4,7 F; Resistores: 4,7K, 150K e 470K.

- Ligue à entrada vertical do osciloscópio o gerador de sinal ajustado para onda senoidal e amplitude máxima, e à entrada horizontal o transformador, conforme mostra a figura 4. Não esqueça que os terras dos canais do osciloscópio devem ser conectados aos terras do gerador e do transformador.

# Figura 4: montagem para o experimento.

- Varie a freqüência do gerador de sinais conforme tabela 1 e anote os valores de NH e NV da figura obtida, e determine a relação de freqüência. Se possível, registre a imagem de cada figura para apresentá-la no relatório.

TABELA 1

| fH (Hz) | fV(Hz) | NH | NV | NH/NV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 15 |  |  |  |
|  | 24 |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 180 |  |  |  |

- Monte o circuito da figura 5, onde Vs é retirada do secundário de um transformador ligado à rede de

110 V

# Figura 5: montagem para a medida de defasagem.

- Meça e anote os valores de 2a e 2b de acordo com o capacitor e resistores, indicados na tabela 2

TABELA 2

| C | R | 2a | 2b |  = sen-1(2a/2b) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,1 F | 4,7 KΩ |  |  |  |
|  | 150 KΩ |  |  |  |
|  | 470 KΩ |  |  |  |

OBSERVAÇÕES FINAIS

AO TÉRMINO DAS EXPERIENCIAS NÃO DESCONECTE OS CABOS DOS EQUIPAMENTOS. DESLIGUE APENAS A ALIMENTACAO

FAZ PARTE DO RELATORIO, RESPONDER A PROBLEMATICA ABAIXO

PROBLEMÁTICA

1) Calcule o valor da freqüência desconhecida para cada uma das figuras de Lissajou, vistas na tela do osciloscópio, conforme mostra a figura 6.

(a) fV = 500 Hz		     (b) fH = 120 Hz 	        (c) fV = 600 Hz

(d) fH = 150 Hz 	       (e) fV = 300 Hz 	           (f) fH = 30 Hz

Figura 6

2) Calcule a defasagem através das Lissajous, vistas na tela do osciloscópio, conforme a figura 7.

(a)    		        (b)

Figura 7

3) Qual o ângulo de defasagem correspondente a figura de Lissajou mostrada na figura 8

Figura 8

4) Estime o ângulo de defasagem entre duas senoides de mesma freqüência cuja curva de Lissajous é mostrada na figura 9.

Figura 9