FACULDADE DE ENGENHARIA ELÉTRICA DA UFPA

LABORATÓRIO DE ELETRÔNICA E CIRCUITOS ELÉTRICOS

DISCIPLINA: LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS II

ALUNOS:__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

EXPERIÊNCIA 10

# Quadrupolos

Objetivo: Estudo dos quadrupolos passivos e parâmetros característicos.

Fundamento Teórico

Denominam-se quadrupolos os componentes de um circuito elétrico munido de quatro terminais de ligação conforme figura 1

Figura 1

O par de terminais da esquerda constitui um dos acessos do quadrupolo denominado de entrada e o par de terminais da direita constitui o outro acesso denominado saída.

Em geral na entrada é ligada uma fonte de excitação e na saída uma carga.

V1 e I1 são respectivamente a tensão e corrente da entrada e V2 e I2 as de saída, obedecendo à convenção de polaridade e sentido indicados na figura 1.

Considera-se o caso dos quadrupolos constituídos por elementos lineares e invariantes no tempo e que não possuem na sua constituição fontes independentes de tensão ou de corrente, podendo eventualmente conter fontes vinculadas (controladas). Admite-se também não haver energia armazenada inicialmente nos elementos componentes do quadrupolo, ou seja, condições iniciais quiescentes.

Um quadrupolo, obedecendo às especificações acima descritas, ficará perfeitamente caracterizado mediante um grupo de quatro parâmetros.

Esses parâmetros permitem relacionar entre si as tensões e corrente no quadrupolo, isto é, eles constituem os coeficientes das equações características do quadrupolo, nas quais as variáveis são V!, V2, I1 e I2.

Cada grupo de quatro parâmetros característicos de um quadrupolo constitui uma matriz que será uma matriz característica do quadrupolo.

Existem diferentes grupos de parâmetros que são utilizados para especificar um quadrupolo.

Os mais utilizados são:

1 Matriz Impedância: para sua obtenção, expressamos as tensões no quadrupolo em função das correntes, ou seja,

V1 = Z11  I1 + Z12  I2       (1)

V2 = Z21  I1 + Z22  I2       (2)

Esse sistema pode ser expresso na forma matricial como

Onde Z11, Z12, Z21, Z22 são as impedâncias em circuito aberto e a matriz formada por esses parâmetros é denominada de matriz impedância em circuito aberto.

Para obter esses parâmetros deve-se proceder da seguinte maneira

a) Manter a saída em aberto e ligar à entrada uma fonte de tensão, conforme figura 2.  Medir V1, V2 e I1 com I2 = 0.

Figura 2

Assim, das equações (1) e (2) com I2 = 0, vem

(3)

- Manter a entrada em aberto e ligar à saída uma fonte, conforme figura 3. Medir V1, V2  e I2 ,  com I1 = 0

Figura 3

Dessa forma, com I1 = 0 nas equações (1) e (2) vem

(4)

2 Matriz Admitância: para sua obtenção, expressamos as correntes no quadrupolo em função das tensões, ou seja,

I1 = Y11 V1 + Y12  V2	(5)

I2 = Y21 V1 + Y22 V2	(6)

Esse sistema pode ser expresso na forma matricial como:

Onde

Y11 , Y12 , Y21 e Y22  são as admitâncias em curto-circuito e a matriz desses parâmetros é denominada de matriz admitância em curto-circuito.

Para obter esses parâmetros deve-se proceder da seguinte forma

- Liga-se a fonte na entrada do quadrupolo e coloca-se sua saída em curto-circuito, conforme figura 4. Mede-se V1, I1 e I2 com V2 = 0.

Figura 4

Fazendo-se V2 = 0 nas equações (5) e (6) obtém-se

(7)

- Liga-se a fonte na saída do quadrupolo e coloca-se sua entrada em curto-circuito, conforme figura 5. Mede-se então, V2, I2 e I1, com V1 = 0.

Figura 5

Fazendo-se V1 = 0 nas equações (5) e (6) vem

(8)

Verifica-se facilmente que as matrizes Y e Z, obtidas nos procedimentos acima, são inversas uma da outra, ou seja,

Y = Z–1 ou Z =Y –1

##### PARTE PRÁTICA

OBSERVAÇÕES INICIAIS

ANTES DA MONTAGEM DE QUALQUER EXPERIÊNCIA É IMPORTANTE TESTAR A CONTINUIDADE DE CADA CABO UTILIZADO NA CONEXÃO DOS EQUIPAMENTOS

EM TODAS AS MEDIDAS EFETUADAS, NÃO SE ESQUEÇA DE ANOTAR A UNIDADE USADA.

EM QUALQUER MEDIDA USE SEMPRE DUAS CASAS DECIMAIS, FAZENDO O DEVIDO ARREDONDAMENTO.

Equipamento: Multímetro Digital e Fonte DC

Componentes: Resistores de resistências diferentes.

O objetivo deste experimento é obter as matrizes de impedância e admitância. Para isso, siga os seguintes passos

1. Monte um quadrupolo usando três resistores distintos de valores não muito altos, ligados conforme a figura 6.

[Sugestão: R1 = 1 KΩ, R2 = R3 = 100 Ω]

Figura 6

2. Para obter a matriz impedância siga os procedimentos descritos no texto teórico e preencha a tabela 1.

TABELA 1

| Determinar | Condição | V1 | V2 | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z | Saída em aberto | 10 V |  |  | 0 |
|  | Entrada em aberto |  | 10 | 0 |  |

3. Com os dados desta tabela use as equações (3) e (4) para encontrar Z11, Z12, Z21 e Z22 e monte a matriz Z.

4. Para obter a matriz admitância siga os procedimentos descritos no texto teórico e preencha a tabela 2.

TABELA 2

| Determinar | Condição | V1 | V2 | I1 | I2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y | Saída em curto | 10 V | 0 |  |  |
|  | Entrada em curto | 0 | 10 |  |  |

5. Com os dados desta tabela use as equações (7) e (8) para encontrar Y11, Y12, Y21, Y22 e monte a matriz Y.

OBSERVAÇÕES FINAIS

AO TÉRMINO DAS EXPERIENCIAS NÃO DESCONECTE OS CABOS DOS EQUIPAMENTOS. DESLIGUE APENAS A ALIMENTACAO

FAZ PARTE DO RELATORIO, RESPONDER A PROBLEMATICA ABAIXO

PROBLEMÁTICA

1) Calcule a matriz impedância teoricamente, usando os valores nominais dos resistores.

2) Calcule a matriz admitância teoricamente, usando os valores nominais dos resistores.

3) Calcule a matriz admitância encontrando a matriz inversa da matriz impedância obtida no problema 1.

4) Encontre a matriz impedância para o quadrupolo mostrado na figura 7.

Figura 7.